Stanovisko SÚJB: LDCT vyšetření plic u asymptomatických

(bezpříznakových) osob

Toto stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) poskytuje podklad pro odůvodňování nízko-dávkového CT (LDCT) vyšetření plic u asymptomatických osob. Dokument je v plném souladu s platnou legislativou Evropské unie i České republiky a reflektuje moderní holistický přístup ke zdraví a zohledňuje také definici Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které není zdraví pouhou absencí nemoci, nýbrž stavem fyzické, psychické a sociální pohody.

Zdůvodnění LDCT vyšetření

Každé lékařské ozáření, včetně LDCT plic, musí splňovat dva klíčové principy radiační ochrany podle Směrnice 2013/59/EURATOM, čl. 55 odst. 2 a atomového zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů. Prvním principem je odůvodnění vyšetření, kdy celkový přínos musí vždy převýšit potenciální újmu. Je nezbytné zvážit specifický stav a potřeby pacienta, jeho aktuální zdravotní stav, rodinnou anamnézu a zvýšené riziko vzniku rakoviny plic nebo jiného závažného plicního onemocnění, apod., přičemž i nadměrná obava z onemocnění může být uznána jako legitimní faktor pro odůvodnění a následné provedení LDCT vyšetření. V takovém případě může mít vyšetření terapeutický efekt na psychický stav, protože může umožnit detekci časných stádií onemocnění plic, případně poskytuje podklad pro vyloučení onemocnění, čímž dochází ke zmírnění úzkosti a obavy. Přínos vyšetření tak významně převyšuje minimální radiační riziko. Je však vždy nezbytně nutné, aby indikující lékař provedl klinické zvážení každého jednotlivého případu. Jakmile indikující lékař na základě zvážení přínosů a rizik rozhodne o provedení LDCT vyšetření, je nutné vystavit řádnou žádanku o vyšetření, která je de facto potvrzením odůvodnění daného vyšetření.

Optimalizace vyšetření

Druhým principem je optimalizace radiační ochrany, což znamená použití co nejnižší možné dávky záření při současném zajištění dostatečně kvalitní výstupní informace pro vyšetření. Při vyšetření plic asymptomatických osob je proto vhodné používat LDCT protokoly, které dosahují dávky v rozmezí přibližně 1,0−1,5 mSv, a tím minimalizují riziko ozáření oproti použití standardního vyšetřovacího CT protokolu pro snímkování plic s přibližnou dávkou 5−10 mSv. LDCT je využíváno i při screeningovém vyšetření plic v rámci programu časného záchytu karcinomu plic.

Srovnání možných diagnostických metod: LDCT vyšetření plic vs. skiagrafie

Při rozhodování o typu vyšetření je důležité zvážit nejen radiační zátěž, ale i diagnostickou kvalitu. Zatímco prostý snímek RTG hrudníku představuje velmi nízkou efektivní dávku 0,02 – 0,1 mSv, získaná diagnostická informace má nedostatky, jako je sumace jednotlivých struktur a zobrazení pouze ve 2D projekci, To může vést k riziku falešně negativního nálezu. LDCT plic s efektivní dávkou 1,0−1,5 mSv oproti tomu nabízí spolehlivější detekci časných stádií, možnost kvalitnějšího prostorového zobrazení, lepší charakterizaci případných ložisek a kompletní diagnostické hodnocení hrudníku, včetně záchytů vedlejších nálezů s klinickým významem. Standardní CT hrudníku má efektivní dávku výrazně vyšší (5−10 mSv) a proto není tato volba v tomto případě optimální.

Doporučený postup a požadavky pro praxi

Vyšetření se provádí pouze po lékařském posouzení indikujícím lékařem, které musí zahrnovat komplexní anamnézu pacienta. Nezbytnou součástí této anamnézy by mělo být i vyhodnocení předchozích ozáření pacienta, zejména provedených v nedávné době, a která využívala ionizující záření (např. RTG, skiaskopie, angiografie, CT). Shromáždění těchto informací umožňuje pak lékaři lépe posoudit kumulativní radiační zátěž pacienta, příp. neprovádět další vyšetření zbytečně.

Pacientovi musí být před provedením vyšetření poskytnuty srozumitelné informace týkající se tohoto typu vyšetření.

Dále je vyžadováno, aby pracoviště provádějící toto vyšetření splňovalo nejen veškeré standardní podmínky pro poskytování zdravotní péče, ale také veškeré požadavky stanovené zákonem č. 263/2016 Sb. (atomový zákon). Nezbytnou součástí CT přístroje je také to, že toto zařízení musí umožnit použití optimalizovaných LDCT protokolů k zajištění vyšetření s minimální možnou dávkou záření při zajištění dostatečně kvalitní diagnostické informace.

Závěr

Možnost provést LDCT vyšetření u asymptomatických osob je v souladu se směrnicí 2013/59/EURATOM a zákonem č. 263/2016 Sb. pokud je provedeno individuální posouzení každého případu lékařem, získání informovaného souhlasu pacienta, následné vystavení žádanky o vyšetření a použití optimalizovaných LDCT protokolů pro vyšetření CT plic.

LDCT vyšetření plic u asymptomatických osob, tak může představovat medicínsky odůvodněný a eticky přijatelný postup, který respektuje komplexní pohled na zdraví pacienta.